Lista de Exercícios - Eletrônica Analógica II- Profº. Cristiano Malheiro

Entrega: 17/06/2015

Individual, manuscrita ou digital.

- No circuito abaixo, o transistor possui a tensão VBE=0,7V e β=100. Calcule a corrente Ic e a tensão Vce, respectivamente

- 1,5 mA e 11,2V;

- 3mA e 6,7V;

- 2mA e 9,7V;

- 2,5mA e 8,2V.

Resposta: B

- No circuito abaixo, o transistor possui a tensão VBE=0,7V e β=100. Calcule a corrente Ic e a tensão Vce, respectivamente:

Respostas:

IC= 3mA

VCE=15,7-6 = 9,7V

- Se a corrente IC é 6mA e o β=50, quanto é a corrente IB do transistor?

Resposta:

IB=120uA

- Se a corrente IC é 6mA e o β=100, quanto é a corrente IB do transistor?

Resposta:

IB=60uA.

- Para o regulador série a transistor:

Sabendo que VL= 5V, ILmáx= 2A e Vi = 12V+/-10%. Calcule:

- Vimáx e Vimin;

Resposta:

Vimin=10,8V

- IBmáx, sabendo que o hfe é igual a 30;

Resposta: IBmáx=66,7mA

- IZmáx, sabendo que Pzmáx é 1000mw e Vz=5,6V;

Resposta: Izmáx= 178,6mA

- Para o regulador série a transistor:

Sabendo que VL= 5V, ILmáx= 1A e Vi = 10V+/-10%. Calcule:

- Vimáx e Vimin (0,5 ponto);

Vimáx=11V

Vimin=9V

- IBmáx, sabendo que o hfe é igual a 30 (0,75 ponto);

IBmáx=33,3 mA

- IZmáx, sabendo que Pzmáx é 500mw e Vz=5,6V (0,75 ponto);

Izmáx= 89,3mA

- Desenhe um amplificador diferenciador e um amplificador integrador e a respectiva tensão vo.

Respostas:

- Desenhar as curvas de transferência dos comparadores (zero e nível) abaixo:

Resposta:

b)

Resposta:

c)

Resposta:

- Prove o ganho do buffer de tensão:

Resposta: G=1

- Dado o regulador de tensão abaixo, calcule:

Características do Diodo Zener:

- Vimáx e Vimin.

Respostas: 9,9 e 8,1V

- Calcule IZmáx pelos dados do datasheet:

Resposta:

Izmáx= 78,4mA

- IZmáx, sabendo que Izmáx= Vimáx-VzR

Resposta:   Izmáx= 102mA

- O que você conclui?

Resposta: Pelo valor que passa no circuito com zener possuir maior corrente que o estabelecido pelo fabricante, o diodo zener irá danificar se for mantido com estas características no projeto.

- Qual regulador de tensão em CI que estabiliza em +5V, -12V e regulável.

Resposta: 7805, 7912 e LM317.

- Vídeos de regulagem do offset para simulação e estudo:

https://www.youtube.com/watch?v=2EigeRYAcBc

Monte o circuito sugerido no vídeo e obtenha as formas de onda para preencher o relatório (este pode ser entregue em grupo).